Методические рекомендации
по технологическому проектированию станций и пунктов искусственного осеменения животных.
РД-АПК 1.10.07.01-20
(утв. Министерством сельского хозяйства РФ 1 февраля 2021 г.)

Дата введения 1 февраля 2021 г.
Взамен: НТП-АПК 1.10.07.003-02

1 Область применения

1.1 Настоящие методические рекомендации по технологическому проектированию станций и пунктов искусственного осеменения животных распространяются на проектирование вновь организуемых, реконструируемых, подвергающихся техническому перевооружению станций и пунктов искусственного осеменения маточного поголовья сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, свиней, коз, овец, лошадей) во всех категориях хозяйств зоны деятельности станции, пункта и организации по племенной работе.

2 Нормативные ссылки

В настоящих методических рекомендациях использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования к безопасности.

ГОСТ 26074-84 Навоз жидкий. Ветеринарно-санитарные требования к обработке, хранению, транспортировке и использованию.

ГОСТ Р 50571.14-96 Электроустановки зданий.

Часть 7. Требование к специальным электроустановкам. Раздел 705. Электроустановки сельскохозяйственных и животноводческих помещений.

ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества.

ГОСТ 33830-2016 Удобрения органические на основе отходов животноводства. Технические условия.

ГОСТ Р 54392-2011 Электроустановки для животноводческих помещений. Способы выравнивания потенциалов.

СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с изменением N 1).

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара в объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с изменением N 1).

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности (с изменением N 1).

СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с изменением N 1).

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и пожарных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

СП 19.13330.2019 Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка.

СП 29.13330.2011 "СНиП 2.03.13-88 Полы" (с изменением N 1).

СП 30.13330.2016 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация".

СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (с изменением N 1).

СП 44.13330.2011 "СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания" (с изменением N 1).

СП 52.13330.2016 "СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение".

СП 60.13330.2016 "СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование".

СП 82.13330.2016 "СНиП III-10-75 Благоустройство территорий".

СП 92.13330.2012 Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений.

СП 105.13330.2012 "СНиП 2.10.02-84 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции" (с изменением N 1).

СП 106.13330.2012 "СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения" (с изменением N 1).

СП 112.13330.2012 "СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений".

СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99 Строительная климатология".

CП 289.1325800.2017 Сооружения животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий. Правила проектирования.

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод".

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (новая редакция с изменениями N 1-4).

При пользовании настоящими методическими рекомендациями целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты" и строительному каталогу "Нормативные методические документы и другие издания по строительству", которые опубликованы на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочный документ заменён (изменён), то при пользовании настоящими методическими рекомендациями следует руководствоваться заменённым (изменённым) документом.

Если ссылочный документ отменён без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Общие положения

3.1 Положения данных методических рекомендаций носят характер добровольного применения.

При ссылке на данные методические рекомендации в задании на проектирование конкретного объекта все положения данных рекомендаций приобретают для него характер обязательного применения.

3.2 В соответствии с [1] до принятия соответствующих технических регламентов техническое регулирование в области применения ветеринарно-санитарных мер осуществляется в соответствии с [2].

В связи с этим ветеринарно-санитарные требования нормативы, ссылки на которые имеются в данных методических рекомендациях по технологическому проектированию, обязательны для выполнения на всей территории Российской Федерации государственными органами, учреждениями, предприятиями, должностными лицами и гражданами независимо от того, упоминаются ли данные методические рекомендации в задании на проектирование или нет.

3.3 При проектировании вновь организуемых и реконструируемых станций и пунктов искусственного осеменения животных (далее - станции и пункты), а также зданий и сооружений, входящих в их состав, кроме настоящих методических рекомендаций, следует руководствоваться нормативными и нормативно-методическими документами, приведёнными в нормативных ссылках и библиографии:

- техническими регламентами;

- сводами правил, в том числе актуализированными редакциями строительных норм и правил;

- государственными (национальными) и отраслевыми стандартами;

- санитарными правилами и нормами, санитарными правилами, гигиеническими нормами и другими документами Минздрава России;

- нормативными документами по пожарной безопасности противопожарной службы МЧС России (МВД России);

- нормами технологического проектирования, методическими рекомендациями по технологическому проектированию Минсельхоза России;

- нормативными и нормативно-методическими документами других министерств и федеральных агентств Российской Федерации, утверждёнными в установленном порядке.

3.4 Категории по взрывопожарной и пожарной опасности зданий и помещений, сооружений станций и пунктов следует принимать в соответствии с требованиями СП 12.13130.

3.5 Номенклатуру и мощность станций следует принимать в соответствии с требованиями раздела 5 настоящих методических рекомендаций, в зависимости от направления и специализации хозяйств, вида и количества маточного поголовья.

3.6 Состав зданий, помещений и сооружений пунктов следует устанавливать в зависимости от вида и направления деятельности обслуживаемых животноводческих объектов.

3.7 Мощность станций определяют на основании годового плана искусственного осеменения исходя из наличия маточного поголовья в зоне деятельности станции.

Зона деятельности каждой станции определяется органами управления АПК субъектов Российской Федерации и муниципальными управлениями (департаментами) сельского хозяйства.

3.8 В проектах станций и пунктов необходимо предусматривать применение прогрессивных технологий содержания животных, обеспечивающих наибольшую воспроизводительную продуктивность производителей, соблюдение необходимых зоотехнических, ветеринарно-санитарных и гигиенических требований.

3.9 Станции могут быть как самостоятельными (государственные, межхозяйственные и т.д.) предприятиями, так и входить в состав животноводческих предприятий, комплексов (определяется заданием на проектирование).

3.10 Пункты предусматриваются, как правило, в составе животноводческих комплексов (ферм).

3.11 Основными задачами станций и пунктов искусственного осеменения животных являются:

- обеспечение высококачественной спермой маточного поголовья с целью массового улучшения породных и продуктивных качеств животных в обслуживаемых хозяйствах путем целесообразного и эффективного использования высококлассных производителей, в первую очередь оцененных и признанных улучшателями по породам животных в обслуживаемых хозяйствах;

- осуществление оценки и отбора улучшателей (проводится по качеству потомства);

- организация широкого применения искусственного осеменения животных во всех категориях хозяйств зоны деятельности станции, пункта и организаций по племенной работе;

- разработка и внедрение мероприятий по достижению высокой оплодотворяемости маточного поголовья, выявление животных в охоте, своевременное их осеменение, соблюдение ветеринарно-санитарных правил, предупреждение и ликвидация бесплодия и яловости маточного поголовья животных в обслуживаемых хозяйствах и в личных подсобных хозяйствах;

- контроль регистрации потомства, полученного непосредственно от производителей станции, пункта, выращиванием племенного молодняка совместно с племенными предприятиями для комплектования племенного стада в хозяйствах зоны обслуживания.

3.12 Станции работают в режиме предприятий закрытого типа.

3.13 Термины и определения, применяемые в данных методических рекомендациях, приведены в приложении А.

4 Земельный участок под строительство станций и пунктов искусственного осеменения животных

4.1 Земельный участок для размещения станций и отдельных зданий и сооружений, входящих в их состав, выбирается в соответствии с требованиями СП 19.13330 [5], требованиями настоящих методических рекомендаций по технологическому проектированию на основе технико-экономических расчётов и с учётом требований охраны окружающей среды.

При выборе земельного участка необходимо руководствоваться следующими требованиями:

- месторасположение станции должно быть выбрано с учетом рельефа местности, глубины залегания грунтовых вод, направления господствующих ветров и возможности выхода на шоссейные и железнодорожные магистрали;

- для бесперебойной доставки спермы племенных производителей сельскохозяйственных животных в обслуживаемые хозяйства станция должна быть по возможности расположена в центре производственной зоны;

- размещение зданий и сооружений на территории станции должно обеспечить их рациональную и технологическую взаимосвязь при соблюдении необходимых ветеринарно-санитарных требований. Размещение на территории зданий и сооружений должно быть компактным, обусловливающим максимально возможное сокращение коммуникаций и применение механизации трудоемких процессов; показатели минимального коэффициента застройки земельного участка должны соответствовать требованиям СП 19.13330.

4.2 Земельный участок для размещения станции выбирается в соответствии с организационно-хозяйственным устройством объекта и согласовывается с местными органами Россельхознадзора, государственного пожарного надзора, Роспотребнадзора.

4.3 Земельный участок для строительства станции должен быть сухим, с уклоном для отвода поверхностного стока, располагаться с наветренной стороны по отношению к предприятиям с вредными выбросами и с подветренной стороны к поселениям и рекреационным зонам.

Станции располагают на расстоянии не менее 1,5 км от экологически опасных объектов и предприятий с вредными условиями производства.

4.4 Не допускается выбирать земельный участок на месте бывших скотомогильников, полигонов для бытовых отходов, кожсырьевых предприятий.

4.5 Территория станции благоустраивается в соответствии с требованиями СП 82.13330 путём планировки, применения соответствующих покрытий для проездов и технологических площадок, обеспечения уклонов и устройства лотков (канав) для стока и отвода поверхностных вод. Конструкцию покрытий проездов и площадок следует принимать с учетом применяемых мобильных транспортных и уборочных средств.

4.6 Каждая станция должна иметь сплошное ограждение высотой не менее 2,1 м и проезды на территорию, оборудованные дезбарьерами.

4.7 Станции должны быть обеспечены кормами, водой, (в том числе горячей), электроэнергией, теплом и подъездными путями для обеспечения круглогодового подвоза кормов, подстилки и вывоза продукции, отходов производства (навоза), подъезда пожарной техники и находиться в пределах установленного нормами радиуса выезда машин пожарного депо.

Необходимая площадь земельных угодий (без учёта площадки строительства) для создания станции определяется расчётом исходя из посевной площади для производства необходимого количества кормов в зависимости о урожайности кормовых культур с учётом земель, необходимых для полного использования органических удобрений (навоза), содержащихся в отходах производства проектируемой станции.

4.8 В соответствии с требованиями СП 19.13330 вдоль границы территории станции и по возможности между отдельными зданиями и сооружениями следует создавать зеленую зону из древесных насаждений.

На границе санитарно-защитных зон станции со стороны селитебной зоны предусматривается полоса древесных и кустарниковых насаждений. Ширина полосы определяется требованиями СП 19.13330.

4.9 Территория станции должна быть отделена от ближайшего поселения санитарно-защитной зоной шириной не менее 300 м, а от сельскохозяйственных предприятий и отдельных объектов - зооветеринарными расстояниями.

При проектировании конкретных станций размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200.

4.10 Минимальные зооветеринарные расстояния между станциями и другими сельскохозяйственными предприятиями и отдельными объектами приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование сельскохозяйственных предприятий и отдельных объектов | Минимальные зооветеринарные расстояния до станции, м |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Фермы крупного рогатого скота, свиноводческие, овцеводческие, коневодческие и птицеводческие | 1500 |
| Птицефабрики, звероводческие и кролиководческие фермы | 2000 |
| Ветеринарные клиники | 1500 |
| Ветеринарно-санитарные утилизационные заводы | 1000 |
| Биотермические ямы | 1000 |
| Предприятия по изготовлению строительных материалов, деталей и конструкций: |  |
| - глиняного и силикатного кирпича, керамических и огнеупорных изделий | 300 |
| - извести и других вяжущих материалов | 500 |
| Межхозяйственные государственные комбикормовые заводы, мелькомбинаты | 150 |
| Склады зерна, фруктов, картофеля, овощей | 100 |
| Продовольственные базы | 500 |
| Продовольственные рынки | 1000 |
| Предприятия по переработке: |  |
| - овощей, фруктов и зерновых культур | 100 |
| - молока производительностью в сутки: |  |
| до 12 т | 50 |
| свыше 12 т | 200 |
| - скота и птицы производительностью в смену: |  |
| до 10 т | 300 |
| свыше 10 т | 1000 |
| Дороги: |  |
| - железные и автомобильные федерального и межрегионального значения I и II категорий | 500 |
| - автомобильные дороги регионального значения III категории и скотопрогоны (не связанные с проектируемой станцией) | 300 |
| - прочие автомобильные дороги муниципального значения IV и V категории (за исключением подъездного пути к станции искусственного осеменения) | 100 |
| Пчеловодческие пасеки | 2500 |
| Ветеринарные объекты городских поселений и муниципальных образований: питомник, гостиница (пункт передержки) для животных, груммерский центр для домашних животных, кладбище домашних животных | 1500 |
| Примечания 1 Минимальное зооветеринарное расстояние от станции до складов минеральных удобрений и агрохимикатов пестицидов и консервантов (прирельсовых и расходных) следует принимать по пункту 1 таблицы СП 92.13330 (как от зданий и сооружений по производству и переработке пищевой продукции). - ГАРАНТ: По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "пункту 1 таблицы 1" 2 Зооветеринарные расстояния между государственными, межхозяйственными станциями, птицефабриками, звероводческими и кролиководческими фермами в районах плотной застройки в отдельных случаях могут быть сокращены до 1500 м по согласованию с региональными органами Россельхознадзора. 3 Станции, проектируемые при крупных животноводческих комплексах (например, свиноводческие комплексы по выращиванию и откорму 54 тыс. голов в год и более), располагают на одном земельном участке с обслуживаемым комплексом или его племенным репродуктором на расстоянии не менее 60 м. Территория станции должна быть огорожена и иметь самостоятельный въезд (выезд). 4 Расстояние от станций до ремонтных мастерских, гаражей и пунктов технического обслуживания общехозяйственного назначения должно быть не менее 100 м. 5 При содержании на станции животных разных видов каждый вид должен быть размещен в отдельно стоящих зданиях. Зооветеринарные расстояния между зданиями для содержания животных разных видов должны быть не менее 60 м. 6 Расстояния от пунктов до других зданий и сооружений фермы, в состав которой входят эти пункты, а также блокирование (объединение) их с производственными зданиями определяется для содержания животных противопожарными требованиями с учетом указаний методических рекомендаций по технологическому проектированию соответствующего вида животных. |  |

4.11 Земельный участок под строительство пунктов, входящих в состав животноводческих комплексов и ферм, выбирается в соответствии с п.п. 4.1-4.5 настоящего раздела с учётом требований к земельным участкам для размещения комплексов и ферм, изложенным в методических рекомендациях, для соответствующего вида животных [6]-[10].

4.12 Пункты располагают в непосредственной близости от зданий для содержания маточного поголовья животных или блокируют с одним из них.

На фермах крупного рогатого скота пункт может блокироваться с доильно-молочным или молочным блоками.

4.13 Пункты искусственного осеменения обеспечиваются водой, теплом, электроэнергией от общефермских инженерных сетей комплекса (фермы), в состав которого они входят.

5 Номенклатура и мощность станций и пунктов искусственного осеменения сельскохозяйственных животных

5.1 Получение, обработка и хранение спермы племенных производителей осуществляется:

- зональными станциями и племпредприятиями;

- межхозяйственными станциями, создаваемыми для обслуживания нескольких хозяйств;

- станциями при крупных свиноводческих комплексах. Все животноводческие предприятия, применяющие искусственное осеменение маточного поголовья и получающие сперму от станций, должны иметь пункты, работающие на протяжении всего года и оборудованные в соответствии c [4, 33].

5.2 Станции могут быть комплексными, предназначенными для снабжения хозяйств спермой нескольких видов животных, или специализированными для снабжения спермой только одного вида животных.

Мощность станций по количеству племенных производителей приведена в таблице 2.

Таблица 2

| Тип станций | Мощность станций (по количеству основных племенных производителей), головы |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Комплексные станции | По заданию на проектирование из сочетания мощностей, предусмотренных настоящей таблицей для специализированных станций |
| Специализированные станции: |  |
| крупного рогатого скота - быков | 40 |
|  | 80 |
|  | 120 |
|  | 160 |
| свиней - хряков | 20 |
|  | 40 |
|  | 80 |
|  | 120 |
| овец, коз - баранов, козлов | 40 |
|  | 80 |
|  | 120 |
|  | 160 |
| лошадей - жеребцов | 10 |
|  | 20 |
| Примечания 1 Проектирование специализированных станций большей мощностью, чем указано в таблице, допускается при разработке обоснования, утвержденного Департаментом животноводства и племенного дела Минсельхоза России. 2 Мощность комплексных станций определяется совокупностью мощностей по отдельным видам животных, приведенных в таблице. 3 Комплексные и специализированные станции, имеющие мощности, меньше указанных в таблице, проектируются из задания на проектирование. |  |

5.3 Станции должны быть укомплектованы чистопородными и высококлассными производителями плановых пород, происходящими от ценных в племенном отношении родителей, оцененными по качеству потомства, имеющими в родословной не менее трех рядов предков, записанных в Государственной племенной книге.

Комплектование станций молодняком осуществляется из племенных предприятий, селекционно-гибридных центров, элеверов.

5.4 Количество производителей, необходимое для функционирования станции, определяется наличием маточного поголовья в зоне её деятельности, а также за ее пределами (в случае плановой продажи спермы), племенной ценностью и планируемой интенсивностью использования производителей, а также применяемой технологии хранения спермы.

5.5 Мощность станций следует определять исходя из примерных годовых нагрузок на основного производителя, приведенных в таблице 3.

Таблица 3

| Производители | Годовая нагрузка маточного поголовья на одного производителя, головы |  | Объем производства спермы от производителя в год, тыс. доз |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в среднем | оцененного по качеству потомства улучшателя | молодого | взрослого |
| Быки | 2500 | 5000-8000 | 8-10 | 18-20 |
| Бараны | 2000 | 3000-5000 | 0,5-0,6 | 8-10 |
| Козлы | 2000 | 3000-5000 | 0,5-0,6 | 8-10 |
| Хряки | 200 | 300-500 | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 |
| Жеребцы | 250 | 300-500 | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 |

5.6 Производители, содержащиеся на станциях, подразделяются на полновозрастных (основных и проверяемых) и ремонтный молодняк.

Ремонтный молодняк, поступающий на станцию, доращивается до начала случного возраста, проверяется на качество спермы и по качеству потомства, а затем, после проверки, переводится в группу основных производителей.

Возрастные группы и сроки использования производителей на станциях приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Производители | Возраст ремонтного молодняка, годы |  |  | Средние сроки использования полновозрастных производителей, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при поступлении на станцию | в начале случного периода | при переводе в полновозрастную группу |  |
| Быки | До 1 года | 1 год 2 месяца | 2 года 2 месяца | От 5 до 7 лет |
| Бараны | 0,5 | 1 | 2 | 4 |
| Козлы | 0,5 | 1 | 2 | 4 |
| Хряки | 0,45 | 0,7-1 | 1,7-2 | 4 |
| Жеребцы | 1 | 4 | 5 | От 5 до 7 лет |

5.7 Расчётные коэффициенты для определения количества поголовья (скотомест) на станциях в помещениях для содержания животных приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Виды производителей | Единицы измерения | Основные производители | Ремонтный молодняк |
| --- | --- | --- | --- |
| Быки | Скотомест | 1,0 | 1,0 |
| Хряки | Скотомест | 1,0 | 0,35 |
| Бараны | Скотомест | 1,0 | 0,25 |
| Козлы | Скотомест | 1,0 | 0,25 |
| Жеребцы | Скотомест | 1,0 | 0,25 |
| Примечания 1 50% скотомест для ремонтного молодняка предназначается для доращивания животных и 50% - проверяемых. 2 В помещениях для жеребцов следует предусматривать 1-2 стойла для размещения кобыл. |  |  |  |

6 Номенклатура зданий, состав помещений и технологические требования к ним

6.1 Номенклатура основных производственных зданий, их назначение и примерный состав помещений приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Номенклатура основных производственных зданий, входящих в состав станций и пунктов | Назначение зданий | Примерный состав помещений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Станции |  |  |
| Лабораторно-технологический корпус | Взятие спермы от производителей; подготовка спермы (лабораторное исследование, разбавление, расфасовка, охлаждение и замораживание) и карантинирование спермы | - Помещение для обработки производителей перед взятием спермы (предманежная); - манеж для взятия спермы; - моечная; - стерилизационная; - стерильный бокс; - лаборатории предварительной обработки и замораживания спермы; - карантинное хранение спермы |
| Здания для содержания племенных производителей | Содержание племенных производителей | - Помещение для содержания племенных производителей; - помещения для инвентаря и подстилки; - помещение для обслуживающего персонала |
| Здание для длительного хранения спермы (банк спермы) | Длительное хранение спермы | - Помещение для хранения сосудов Дьюара; - помещение для хранения транспортных емкостей для дозаправки азотом стационарных хранилищ и сосудов Дьюара |
| Пункты |  |  |
| Здание пункта | Осеменение животных | - Манеж; - лаборатория; - моечная; - помещение для передержки осемененных животных |
| Примечания 1 При необходимости в зданиях для содержания племенных производителей предусматривают помещение вентиляционных камер, электрощитовых, теплового ввода. 2 В соответствии с требованиями п. 8.3 настоящих методических рекомендаций при зданиях для содержания племенных производителей следует предусматривать выгульный или выгульно-кормовой двор. 3 Пункты на овцеводческих и козоводческих объектах могут включать в себя помещения манежа для взятия спермы (по заданию на проектирование), помещения для хранения концкормов и инвентаря. |  |  |

6.2 Номенклатура зданий и сооружений обслуживающего назначения для станций всех видов.

6.2.1 Подсобные производственные:

- здания и сооружения ветеринарного назначения (здание карантина, изолятор, дезбарьеры) проектируются в соответствии с [11];

- санпропускник проектируется в соответствии с [28];

- кормоприготовительная, кормосмесительная - по заданию на проектирование в соответствии с [18];

- автовесы;

- пункт технического обслуживания - в соответствии с заданием на проектирование и [16];

- сооружения водоснабжения, канализации, электро- и теплоснабжения проектируются по соответствующим сводам правил;

- внутренние проезды (с твердым покрытием) с выходом к дорогам общего пользования - в соответствии с требованиями СП 82.13330.

- внешние ограждения - по СП 19.13330 и СП 289.1325800;

- пожарный пост - по заданию на проектирование в соответствии с СП 19.13330.

6.2.2 Складские:

- склады кормов и подстилки - в соответствии с требованиями СП 105.13330 и [17];

- сооружения для хранения и подготовки к использованию навоза - в соответствии с требованиями [12];

- площадки или навесы для средств механизации;

- льдохранилище.

6.2.3 Административные и бытовые:

- помещения управления, общественного питания, кабинетов по технике безопасности;

- бытовые помещения.

Размеры и число административных и бытовых помещений следует назначать по [28], принимая тип гардеробных и специальные бытовые помещения и устройства применительно к группе производственных процессов 1 "б" (или 1 "в").

6.3 Требования к планировке территории, расположению и взаимной связи зданий и сооружений.

6.3.1 При разработке планированной организации территории станции необходимо учитывать расположение и взаимную связь зданий и сооружений станции для обеспечения рациональной организации работ, проведения технологического процесса и соблюдения ветеринарно-санитарных требований.

В соответствии с требованиями СП 19.13330, [4] территорию станции разделяют на функциональные зоны:

- производственную;

- хранения и подготовки кормов и подстилки;

- хранения отходов производства;

- административно-хозяйственную.

Производственная зона строго изолирована. В ней размещаются здания для содержания племенных производителей и ремонтного молодняка, здание лабораторно-производственного корпуса.

Вблизи зданий для содержания племенных производителей и ремонтного молодняка или у продольных стен зданий размещают выгульные площадки, выгульно-кормовые площадки, паддоки, галереи и кольцевые коридоры или лабиринты, круговые площадки для проведения дозированного активного моциона быков (в соответствии с видами животных, содержащихся на станции);

Производственная зона должна иметь сплошное ограждение высотой 2,1 м.

Вход в производственную зону осуществляется только через ветеринарно-санитарный пропускник, расположенный на границе с административно-хозяйственной зоной.

Въезд и выезд транспорта из производственной зоны осуществляются через отапливаемый дезбарьер.

На границе производственной и административно-хозяйственной зон размещается здание для длительного хранения спермы племенных производителей (банк спермы).

В административно-хозяйственной зоне из здания банка спермы осуществляется передача спермы для транспортировки в хозяйства.

В зоне хранения кормов и подстилки размещают сооружения для хранения кормов и подстилки, здания для приготовления кормов. Хранилища кормов и подстилки следует располагать с таким расчетом, чтобы обеспечивались кратчайшие пути подачи кормов к кормоприготовительной или местам кормления, а подстилки - в денники, стойла, станки, клетки.

Зона хранения кормов и подстилки размещается по отношению к производственной зоне выше по рельефу и с наветренной стороны.

Зона хранения кормов и подстилки должна иметь ограждение высотой 1,5 м; въезд и выезд из нее осуществляются через дезбарьер, оборудованный ванной с дезраствором; выход - через проходную, оборудованную дезковриками.

В зоне хранение отходов производства размещаются сооружения для хранения и подготовки к использованию навоза: навозохранилища, площадки для подготовки компостов на основе навоза.

Минимальные зооветеринарные расстояния между зданиями для содержания племенных производителей и сооружениями по хранению и подготовке к использованию навоза определяются ветеринарно-санитарными требованиями, содержащимися в [12] и должны составлять не менее 60 м.

Зона хранения отходов производства размещается по отношению к производственной зоне ниже по рельефу с подветренной стороны.

При содержании на станции племенных производителей разных видов навозохранилища проектируются отдельно для каждого вида навоза.

Зона хранения отходов должна иметь ограждение высотой 1,5 м; въезд и выезд из зоны осуществляются через дезбарьер, оборудованный ванной с дезраствором; вход - через проходную, оборудованную дезковриками.

В административно-хозяйственной зоне размещаются:

- пункт технического обслуживания;

- транспортный цех;

- сооружения водоснабжения, канализации, электро- и теплоснабжения;

- льдохранилище;

- площадка с твердым покрытием для конфискатов;

- здание административно-управленческого персонала.

На границе производственной и административно-хозяйственной зоны размещают здание изолятора с собственным внутренним двором. Территория изолятора должна иметь сплошное ограждение высотой 2 м с цоколем, заглубленным в землю не менее чем на 0,2 м.

Въезд на территорию административно-хозяйственной зоны осуществляется через въездной дезбарьер с дезинфекционным блоком для обработки и дезинфекции инвентаря, в том числе сосудов Дьюара и другого оборудования, поступающего из хозяйств.

На границе административно-хозяйственной зоны размещается здание экспедиции, в котором осуществляют оформление документов на отпускаемую сперму и отправку ее в сосудах Дьюара потребителям.

6.3.2 За ограждением территории станции на расстоянии не менее 300 м от зданий для содержания племенных производителей размещают здание карантина с площадкой для приёмки и погрузки поступающих на станцию племенных производителей.

Здание карантина должно иметь сплошное ограждение высотой 2 м с цоколем, заглубленным в землю не менее чем на 0,2 м, и самостоятельный въезд (выезд) на дорогу общего пользования в соответствии с [4].

По заданию на проектирование в состав станций могут включаться культурно-бытовые учреждения и торговые предприятия.

6.3.3 В случаях, когда это не противоречит технологическому процессу и технике безопасности, санитарным, ветеринарным и противопожарным требованиям и целесообразно по экономическим соображениям, при планировке территории станций возможно блокирование зданий и помещений основного производственного, подсобного, складского и вспомогательного назначения в пределах каждой зоны с целью повышения компактности застройки, сокращения протяжённости коммуникаций и площади ограждений зданий и сооружений.

6.3.4 Строительство зданий для круглогодичного содержания быков, баранов, козлов, хряков и жеребцов осуществляют исходя из задач станции по действующим проектам массового применения. В теплый период года при зданиях для содержания племенных производителей, за исключением хряков, необходимо проектировать выгульные площадки, загоны с легкими навесами и др., а для быков - галереи (кольцевые коридоры) и агрегаты для принудительного моциона.

Примечание - Выгульные площадки для хряков проектируются только при наличии согласования органов Россельхознадзора.

6.3.5 Технологические расстояния между всеми зданиями и сооружениями станции принимают равными противопожарным, если не возникает необходимость увеличения этих расстояний в связи с технологическими и планировочными требованиями (размещение выгулов, рельеф земельного участка и др.).

Противопожарные расстояния между зданиями следует принимать согласно СП 19.13330 и СП 4.13130.

6.3.6 Размещение зданий и сооружений станции на земельном участке и ориентация их относительно сторон света и розы ветров осуществляются с учетом обеспечения, удобной технологической связи между зданиями и сооружениями, наиболее благоприятных условий для естественного освещения, проветривания и инсоляции помещений, а также борьбы со снежными заносами.

Окна помещения лаборатории (со стерильным боксом-камерой) лабораторно-технологического корпуса не должны быть обращены в сторону южных румбов.

6.3.7 Здания для содержания племенных производителей следует располагать с наветренной стороны и выше по рельефу по отношению к изолятору и с подветренной стороны по отношению к лабораторно-технологическому корпусу.

6.3.8 Выгульные площадки должны размещаться с южной, юго-восточной, восточной или юго-западной сторон здания для содержания племенных производителей. В районах с расчетной зимней температурой воздуха минус 20°С и ниже, а также в районах с сильными зимними ветрами выгульные площадки должны быть защищены от продувания (за счет ориентации и размещения по отношению к зданиям, рельефа местности, ветрозащитных насаждений и др.).

6.3.9 Пункты на животноводческих предприятиях размещают в соответствии с [4] как в отдельно стоящих зданиях, так и в сблокированных со зданием для содержания животных.

На фермах крупного рогатого скота пункт может блокироваться с доильно-молочным или молочным блоком.

6.4 Требования к размещению, технологической связи и планировке отдельных помещений.

Планировка зданий и входящих в них отдельных помещений должна отвечать следующим требованиям.

6.4.1 Планировка лабораторно-технологического корпуса должна предусматривать четкое деление помещений и площадей на основное и обслуживающее назначения, обеспечивать непрерывность производственного процесса с учетом следующих технологических и ветеринарно-санитарных требований:

- лабораторию для исследования и первичной технологической обработки спермы, моечную, стерильный бокс и помещение для обработки племенных производителей перед взятием спермы следует размещать смежно с манежем;

- сообщение манежа с лабораторией для исследования и первичной технологической обработки спермы следует предусматривать через шлюз в окне; с моечной - через люк в стене; со стерильным боксом - через бактерицидный шлюз; с предманежной для обработки производителей перед взятием спермы - через дверной проём;

- стерильный бокс следует размещать смежно с помещением для хранения искусственных вагин;

- сообщение стерильного бокса с хранилищем искусственных вагин - через сквозной шкаф-термостат и дверь;

- сообщение помещения для хранения искусственных вагин со стерилизационной и моечной осуществляется через двери, а с кладовой лабораторного оборудования - через коридор;

- помещение для замораживания спермы сообщается через двери с лабораторией и карантинным хранилищем спермы;

- рядом с помещением для замораживания спермы размещают помещение карантинного хранилища замороженной спермы (в течение 30 дней);

- после карантина сперма направляется в помещение длительного хранения спермы;